危險作業風險評估及通報注意事項

- 勞動部為協助事業單位落實職業安全衛生設施規則(以下稱本規則)第二十一條之三有關危險作業風險評估及通報之規定，督促雇主於作業前辨識危害、採取預防措施，以防止墜落、倒塌、崩塌、火災、爆炸、缺氧、中毒及溺水等職業災害，特訂定本注意事項。

- 雇主應依勞工實際作業內容、方式及暴露之危害，實施危害辨識及評估並採取必要之預防設備及措施，如符合附表一之危險作業通報項目，應辦理通報。

三、雇主應於危險作業開始前，依中央主管機關公告之內容及方式實施危害辨識、風險分析及評量。雇主得參照勞動部職業安全衛生署(以下稱職安署)公告之「風險評估指引」實施風險評估，依下列作業流程：

（一）辨識出所有的作業

（二）辨識危害及後果

（三）確認現有防護設施

（四）評估危害的風險

（五）決定處理風險與機會之措施

（六）確認採取設施後的殘餘風險

雇主得參考職安署建置之「臺灣線上互動式風險評估（T-OiRA）」工具後，並依實際現況修正評估結果。

- 雇主辦理營造工程之風險評估，得參照職安署「營造工程風險評估技術指引」，依工程規劃、設計、施工及使用等階段之作業特性辦理。

- 前二點風險評估，雇主對於特定製程、工程、設備或作業，於法令另有規定者，應依其規定辦理，並得參照相關指引或參考手冊

- 雇主應依風險評估結果，於作業前落實必要之預防設備及措施，並將危害、控制措施及實施情形告知相關人員並於作業期間確認措施之執行成效；作業內容、方式或現場條件變更，致影響原評估結果者，應重新評估並修正措施。

前項風險評估結果等相關紀錄或文件應留存三年。

六、雇主應於危險作業開始前，至職安署所建置之「危險作業風險評估及通報系統」辦理通報，單次通報之預定作業期間，以二週以內為原則。

七、雇主辦理危險作業通報時，應填報作業名稱、危險作業項目、預定作業期間、施作單位、作業地點（地址或定位資訊）及通報者資料，並上傳風險評估結果或相關佐證資料。

八、雇主以其事業交付承攬，並與承攬人、再承攬人之工作者共同作業者，由交付承攬之雇主進行通報，並應依職業安全衛生法及相關規定辦理，確認各作業間之相互影響與危害控制措施。

辦理前項危險作業通報時，應勾選「交付承攬」，並填列承攬商資料。

九、雇主於危險作業內容、項目、地點、期間、風險評估結果或承攬關係等有變更時，應於作業前更新通報內容，並留存變更紀錄；取消作業者，應辦理取消通報。

十、雇主於同一作業地點、作業期間，從事二項以上危險作業，應於同一案件通報並就各項作業分別確認通報條件、評估風險及訂定預防措施。

十一、自營作業者從事危險作業，應依職業安全衛生法第五十一條及本規則第二十一條之三規定，辦理風險評估、採取預防措施及留存相關紀錄，並於作業前進行通報；於變更作業時，亦同。

附表一 危險作業通報項目

| 危害類型 | 應通報作業 | 通報作業例示 |
| --- | --- | --- |
| 墜落 | 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業 | - 雇主使勞工登上或停留於易踏穿材料構築之屋頂，從事施工、裝設、清理、修繕、檢查或拆除等工作。 - 例如更換屋面板或屋瓦、修補屋頂接縫與漏水、裝設或維修太陽光電板及其支架等。 |
|  | 第二百二十五條第二項所定之繩索作業 | - 雇主於高度二公尺以上、工作台設置有困難且無其他安全替代措施之情形，使受過訓練之勞工採用符合國際標準 ISO 22846 系列或與其同等標準之作業規定及設備，以繩索、挽索、上升或下降設備、安全帶及備援設備等，進入、離開或維持作業位置。 - 例如利用繩索系統清洗外牆或玻璃、清洗或檢查風力發電機葉片、拆裝高處外部設備等。 |
|  | 塔式起重機升高及拆卸作業 | - 雇主使勞工從事設置於營建工地，供營造作業吊掛、運搬使用之塔式起重機，提升塔身或起重機之作業高度，或分解、拆下其主要構件。 - 例如外爬式起重機加接塔身標準節、內爬式起重機向上爬升、升高過程中加設或調整附著架、拆卸吊臂與平衡臂、拆卸回轉機構、逐節拆卸塔身及吊離構件等，均為升高及拆卸作業之內容。 |
|  | 人字臂起重桿組拆作業 | - 雇主使勞工從事具有主柱及吊桿，以另置原動機及鋼索操作貨物升降之人字臂起重桿組裝、架設、拆卸或解體其主柱、吊桿、拉索與支撐構件。 - 例如架設或拆卸主柱、組接或拆下吊桿、組配或拆卸拉索及斜撐、裝設或拆除桿件連接裝置、於組拆過程中調整主柱與吊桿配置、解體及吊離主要構件等。 |
|  | 營建用升降機組裝及維修作業 | - 雇主使勞工從事設置於營建工地、供營造施工使用，使搬器沿軌道鉛直升降，以動力乘載人員或貨物之營建用升降機，進行組配機體或拆裝、修復、更換及調整其構件、機構與安全裝置 - 例如組立導軌支持塔、加接標準節、安裝搬器、組配附著支撐、修復或更換驅動與制動裝置、調整齒輪與齒條、檢修控制線路及安全門連鎖裝置、更換防墜安全裝置等。 |
|  | 吊籠作業 | - 雇主使勞工搭乘由懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及附屬裝置組成，專供人員升降施工之吊籠，從事高處清洗、施工或維護。 - 例如清洗大樓外牆或玻璃、修補外牆裂縫與填縫、裝設或維修建物外部管線等。 |
|  | 高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口，未能設置護欄、護蓋之影視拍攝作業 | - 雇主使勞工從事電影、電視劇、電視節目、紀錄片、廣告、音樂錄影帶及其他影像內容之影視拍攝作業，於高度二公尺以上之工作場所邊緣或開口作業，未能設置護欄、護蓋，且具有墜落危險。 - 例如於符合前述條件之懸崖、邊坡、屋頂或租借場地，架設、操作攝影器材、進行表演或拍攝等。 |
| 倒塌、 崩塌 | 模板支撐高度在七公尺以上，且面積達一百平方公尺以上之灌漿作業 | - 雇主使勞工於模板支撐高度在七公尺以上，且面積達一百平方公尺以上之支撐系統，將新拌混凝土運送、澆置至模板形成之空間，並搗實、整平，以形成梁、樓板、橋面板等構造物。 - 例如挑高樓層之梁與樓板澆置、橋梁現場支撐式上部結構或橋面板澆置，以及以泵送、分層澆置、振動搗實等方式完成現場混凝土灌漿等。 |
|  | 高度五十公尺以上施工架組立及拆除作業 | - 雇主使勞工組立或拆除高度五十公尺以上之施工架。 - 例如組接門型鋼管架或系統式施工架、續接立柱、裝設水平桿與斜撐、固定壁連座或繫牆桿、鋪設踏板、組裝護欄及上下設備、拆卸架體連接與支撐、卸下及傳遞構材等。 |
|  | 開挖深度達十八公尺以上，且面積達五百平方公尺之開挖、擋土支撐組立及拆除作業 | - 雇主使勞工於左欄所列開挖深度及面積之區域，從事開挖或架設、固定、拆卸維持土壁穩定之支撐構件。 - 例如地下室或深開挖基礎土方開挖、架設圍令與水平支撐、裝設角撐或斜撐、拆卸支撐及圍令、吊離與移除支撐構件等。 |
| 火災、 爆炸 | 石化業廠場之歲修作業 | - 雇主使勞工於石化製程停止操作後，依計畫整修、養護及檢查製程設備與相關附屬設施，進行物料排空、設備內外部檢點、清潔或汰舊換新等歲修工作。 - 例如反應器或蒸餾塔開蓋清理、泵浦與閥件拆修及設備管線切割或焊接等作業。 |
|  | 使用爆炸性物質、易燃液體或可燃性氣體從事爆破之影視拍攝作業 | - 雇主使勞工從事使用爆炸性物質、易燃液體或可燃性氣體從事爆破，具有火災、爆炸危險之影視拍攝作業。 - 例如以引爆、點燃等方式製造爆炸、爆燃或火球效果，拍攝車輛爆炸或道具建物爆破等場景，或使用易燃液體呈現爆破特技表演等。 |
| 缺氧、 中毒 | 於污水或雨水下水道、廢（污）水處理設施、食品醃製或發酵槽、溫泉儲槽等局限空間從事清理或維修作業 | - 雇主使勞工進入污水或雨水下水道、廢（污）水處理設施、食品醃製或發酵槽、溫泉儲槽等局限空間內，從事清除污泥、沉積物或殘料，疏通、清洗、拆裝或修復設備作業 - 例如下水道人孔或管渠內清淤、疏通及管線修復；廢（污）水處理池或槽內清洗、泵浦或攪拌設備修繕；食品醃製或發酵槽內清除殘料、洗槽及閥件修繕；溫泉儲槽內清除水垢、沉積物及修管線等。 |
| 溺水 | 於開放水域從事有溺水危險之影視拍攝作業 | - 雇主使勞工於自然或接近自然條件之海洋、湖泊、埤塘、溪流、河川、水庫、運河等開放水域從事影視拍攝， - 包含拍攝時進入水下及鄰近水域邊緣三公尺內之影視拍攝作業。 |